INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PRZETWORNIC

Obejmuje modele:

DC/AC 24V 150W

DC/AC 12V 300W

DC/AC 12V 150W

Istrukcja jest uniwersalna dla wszystki modeli.  Prosimy sprawdzić model urządzenia, który Państwo zakupiliście lub będący w Państwa posiadaniu, i dopasować dane ze specyfikacji tak aby instrukcja była w pełni zrozumiała.

Wszystkie model posiadają certyfikaty: CE, FCC, ROHS

Dioda zasilania

Przód

Wejście gniazda AC

Włącznik

Tył

Wtyk do gniazda zapalniczki samochodowej

Wprowadzenie:

Przetwornica DC/AC 150W / 300W jest przeznaczona dla wszystkich popularniejszych marek komputerów, notebooków, urządzeń przenośnych takich jak aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze DVD etc.

Gniazdo wyjścia AC  działa w ten sam sposób jak  gniazdo AC w twoim domu.

Zanim rozpoczniesz użytkowanie:

- Używaj zgodnie z instrukcją obsługi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.

- Przetwornica w trakcie użytkowania nagrzewa się, unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródła ciepła.

Środki ostrożności

- Nie używać z urządzeniami  ostrzegającymi o niebezpiecznym napięciu

- Nie stosować wejścia DC  o namięciu większym niż przewidziano w specyfikacji

- Upewnij się że przetwornica ma odpowiednią wentylację

- Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródła ciepła.

- Nie używaj przetwornicy w pobliżu cieczy lub substancji łatwopalnych

- Przetwornica służy do użytku wewnętrznego w temperaturze pokojowej

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci

- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia

- Nie chwytaj przetwornicy mokrymi dłońmi

- Nie wkładaj do środka metalowych przedmiotów

- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Specyfikacja techniczna

| Model | DC/AC 24V 150W | DC/AC 12V 150W | DC/AC 12V 300W |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego | 22-30VDC | 11-15VDC | 11-15VDC |
| Moc wyjściowa | 150W ciągła, 180W max. | 150W ciągła, 180W max. | 300W ciągła, 350W max. |
| Moc szczytowa | 360W | 360W | 700W |
| Moc wyjściowa i częstotliwość | 100V; 110V; 220V; 230V; 240V; 50HZ; 60HZ |  |  |
| Port USB | 5VDC 1A | 5VDC 1A | Brak portu USB przy użyciu gniazda EU |
| Efektywność | >90% | >90% | >90% |
| Wskaźniki | Dioda LED (zielona ~ włączony, czerwona ~ wyłączony) |  |  |
| Zabezpieczenia | Zwarcie, przepięcie, przeciążenie, przegrzanie, niski poziom naładowania akumulatora, bezpiecznik |  |  |
| Wyłączenie przy za wysokim napięciu | DC 30V-32V | DC 15V-16V | DC 15V-16V |
| Wyłączenie przy za niskim napięciu | DC 20V-22V | DC 10V-10.5V | DC 10V-10.5V |
| Wymiary | 96*66*37mm | 96*66*37mm | 120*87*52mm |
| Waga | 296g | 286g | 555g |

Wskazówki

- Upewnij się, że gniazdo zapalniczki samochodowej działa poprawnie. Wypróbuj zapalniczkę

- Usuń zapalniczkę z gniazda zapalniczki

- Podłącz przetwornicę pod gniazdo zapalniczki

- Na przetwornicy powinna zapalić się zielona dioda

- Podłącz urządzenie które chcesz zasilić do przetwornicy

- Gdy nie używasz przetwornicy, odłącz ją od gniazda zapalniczki samochodowej

Diody LED

| Dioda LED nie świeci się | Brak zasilania |
| --- | --- |
| Ciągłe zielone światło | W trakcie pracy, (zasilanie) |
| Ciągłe czerwone światło | Przetwornica jest wyłączona |

Wykrywanie i usuwanie usterek

| Problem | Przyczyny | Proponowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Nie świeci się dioda LED | Brak zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej. lub Gniazdo zapalniczki może być zbyt luźne, brak styku miedzy gniazdem a wtyczką przetwornicy. | - Sprawdź czy gniazdo zapalniczki samochodowej działa poprawnie, wykonaj test zapalniczki. - Włącz zapłon samochodu. Naciskaj I obracaj powoli wtyczkę, aż zapali się zielona dioda na przetwornicy. |
| Dioda LED świeci się kolorem czerwonym | Ten problem występuje w przypadku konieczności użycia jednego z 4 zabezpieczeń Wyłączenie przeciążeniowe Wyłączenie spowodowane przeciążeniem na wyjściu. Przegrzanie Przy wydłużonym okresie zbyt dużego obciążenia, przetwornica odłączy zasilanie w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą Za niskie/Za wysokie napięcie wejściowe Nagły spadek lub wzrost napięcia wejściowego DC | Zmniejsz obciążenie. Sprawdź czy urządzenie posiada odpowiednią wentylację (np. czy nie jest nakryte kocem). Ustaw przetwornicę w takim miejscu aby miała wystarczającą wentylację. Odłącz zasilanie z gniazda zapalniczki do momentu schłodzenia przetwornicy. Sprawdź czy akumulator samochodowy nie jest wyładowany Odłącz i ponownie podłącz przetwornicę do gniazda DC, urządzenie powinno wrócić do normalnego funkcjonowania. |
| Dioda zasilania jest zielona ale urządzenie nie jest włączone. | Urządzenie nie akceptuje napięcia wyjściowego AC. Urządzenie nie jest włączone. Połączenie z urządzeniem nie jest bezpieczne. | Sprawdź, czy podłączone urządzenie akceptuje napięcia przetwornicy. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Podłącz urządzenie do przetwornicy ponownie celu zapewnienia bezpiecznego połączenia. |