Instrukcja obsługi do karty Y-875 PCMCIA Cardbus LAN Ethernet

Dane techniczne:

- PCMCIA Cardbus 32-bit,

- autonegocjacja prędkości 10/100 Mbps,

- wsparcie dla trybu full duplex,

- 1 x RJ-45,

- diody sygnalizujące stan połączenia i transfer,

- zarządzanie TX/RX FIFO

- wsprcie dla standardów: IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3 10BASE-T

Uwaga: Przed zainstalowaniem i aktywacją kontrolera należy upewnić się, że posiada się kompletną i aktualną kopie danych zawartych na twardym dysku.  Producent nie odpowiada bowiem za utratę i uszkodzenie danych spowodowane błędnym procesem instalacji.  Jeśli będą występowały jakiekolwiek problemy z instalacją prosimy o skontaktowanie się z dealerem.

Instalacja karty Y-875 PCMCIA Cardbus LAN na notebooku.

Przed instalacją kontrolera należy zwrocić uwagę:

- Instalujący musi posiadać podstawową wiedzę o instalowaniu sterowników i urządzeń na notebooku.  Jeśli ma się wątpliwości co do swoich umiejętności w tym zakresie, należy zwrócić się o pomoc i usługę do lokalnego dealera lub osoby posiadającej powyższe umiejętności.

- Komputer musi mieć poprawnie zainstalowany system operacyjny Windows

Instalacja karty

- Wsuń kartę w slot PCMCIA zgodnie z kierunkiem strzałek na niej umieszczonych,

- Dociśnij delikatnie, aż konektor Ethernet wsunie się maksymalnie.

- Podłącz kabel sieciowy (nie zawarty w zestawie).

Instalacja sterowników urządzenia pod systemem Windows 95 OSR2

Przed instalacją upewnij się, że twój Windows95 jest versją 4.00.950B.  Jesli twoja wersja to 4.00.950 lub 4.00.950A, karta nie będzie z nimi działać.

- Po wsunięciu karty Y-875 po raz pierwszy do slotu PCMCIA Cardbus, pojawi się okno dialogowe.

- Wsuń płytę CD ze sterownikami do komputera, kliknij Next,

- Windows 95 znajdzie sterwoniki.  NIE INSTALUJ ICH ponieważ nie są to właściwe sterwoniki.  Wskaż ścieżkę do prawidłowych sterowników.  Klikniej w “Other Locations” w następnym oknie i wpisz D:\Win95b, wciśnij OK.

- System znajdzie właściwe sterowniki w folderze “WIN95b”, kliknij Next

- Po skopiowaniu potrzebnych plików na twardy dysk nacisnij Finish

OPIS diod sygnalizacyjnych:

Dioda pierwsza sygnalizująca połączenie:

- świeci sygnalizując prawidłowe połączenie pomiędzy kartą i hubem lub switchem,

- nie świeci sygnalizując brak połączenia

Dioda druga sygnalizująca transfer:

- świeci sygnalizując że karta jest prawidłowo umieszczona w slocie,

- miga sygnalizując proces transmisji danych.

Instalacja kontrolera na notebooku

- Wsuń kontroler do pustego slotu ExpressCard 54 lub 34 mm.  Ponieważ karta jest Hot Plug możesz to uczynić kiedy notebook jest włączony.

- Zostanie wykryty kontroler magistrali 1394a

- Windows automatycznie załaduje swoje własne sterowniki do tego kontrolera

- Postępuj za instrukcjami na ekranie aż do ponownego startu systemu Windows, kiedy to porty Firewire będą gotowe do użycia

- Ponieważ port USB 2.0 na kontrolerze jest rozszerzeniem wewnętrznego interfejsu USB notebooka, nie ma konieczności instalowania dodatkowych sterowników do magistrali USB

- Kiedy podłączysz urządznia do portów USB lub Firewire kontrolera, Windows wykreje je i zapyta o sterowniki do nich.

Uwaga: Większość edycji systemu Windows posiada sterowniki do kontrolera ale może nie posiadać sterowników do urządzeń do niego podłączanych.  Dlatego upewnij się, że takowe sterowniki są dostępne, przed instalacją urządzenia.

Aktualne sterowniki do systemów operacyjnych możesz znależć na stronie:

http://www.drivers-download.com