IT8903 GPIO Manager Programming Guide

- 檔案說明：

  - IT8903GPIOManager.exe：為IT8903 GPIO管理之主程式，主要工作為設定GPIO對應程式相關資訊，進行8903裝置之GPIO相關Register設定，偵測8903裝置之GPIO Interrupt訊號，以及傳送訊息至對應程式動作。

  - ITE_logoco.jpg：程式版本視窗之ITE logo圖形檔。

  - IT8903GPIO.ini：GPIO Manager Script檔。

  - Language資料夾：內存程式對應不同語言版本OS之參數資料（目前僅提供繁體中文與英文）。

  - DemoProgram資料夾：為GPIO對應之接收訊息範例程式，接收到IT8903GPIOManager送出之訊息後，會輸出字串告知。

- 訊息傳遞協定與GPIO Script檔(IT8903GPIO.ini)

  - 溝通之自訂Message，因為GPIO目前可以設定8個pins作為輸入，因此定義以下8個Messages，接收端程式需定義對應GPIO pin腳位之Message，並接收該Message：

#define WM_IT8903GPIO0  (WM_APP+200)

#define WM_IT8903GPIO1  (WM_APP+201)

#define WM_IT8903GPIO2  (WM_APP+202)

#define WM_IT8903GPIO3  (WM_APP+203)

#define WM_IT8903GPIO4  (WM_APP+204)

#define WM_IT8903GPIO5  (WM_APP+205)

#define WM_IT8903GPIO6  (WM_APP+206)

#define WM_IT8903GPIO7  (WM_APP+207)

  - RegisterClass：接收端程式需在程式加入RegisterClass函式，來註冊本身AP執行時之ClassName，以提供GPIOManager程式作為搜尋接收端程式時使用(參考DemoProgram\Receiver.cpp　Line11)。

  - Script檔（IT8903GPIO.ini）：這個檔案是儲存GPIOManager程式在Mapping GPIO Pin腳與應用程式之對應關係，因此接收端程式需修改該檔才能讓GPIOManager程式送出正確Message動作，以下為該檔設定方式與說明，以下為各別解釋：

        - 該檔案共8行，分別為pin0 ~ pin7之對應設定（參考IT8903GPIO.ini）。

        - 每一行設定必須以分號（；）作為結束符號，分號後之字串可為註解或說明。

        - 每一行設定內容須以逗號（，）作為分隔符號，若該欄位不需填入資料，則填入”NULL”字串，欄位內容與順序為：

- messageID：接收程式使用之Message代號（例如使用WM_IT8903GPIO5，則填入”5”即可）。

- className：接收程式註冊之classname。

- programName：接收程式執行時之程式title。

- fileName：接收程式執行檔名稱。

- fileLocation：接收程式之絕對路徑（含執行檔名稱）。

- executingType：程式執行呼叫方式，需配合fileLocation與fileName合作使用：

    - 當executingType為1時，表示接收端程式必須存放在一個設定好的絕對位置，GPIO Manager將使用fileLocation去執行該程式；

    - 當executingType為2時，表示接收程式可存放在系統中任意位置，GPIO Manager將使用fileName執行接收端程式；

    - 當executingType為3時，表示接收程式必須存放在8903所連接之儲存裝置裡，GPIO Manager也是使用fileName執行接收端程式。

        - 特殊GPIO設定，使用者可設定GPIO Button作為呼叫其它應用程式，其作法為：className設為“LaunchAP”，programName為該程式名稱，fileName設定為該程式絕對路徑及名稱。

- DemoProgram程式測試方式

開啟IT8903GPIO.ini檔，並將檔案中第二行（也就是對應到GPIO Pin1）內容修改為：

5,TReceiverForm,DemoProgram,DemoProgram.exe,NULL,3,;

如此一來，GPIOManager程式是設定GPIO Pin1之接收端程式為DemoProgram，且接收端程式需儲存於8903裝置，因此需將DemoProgram.exe複製至8903所連接之HDD內，接著執行GPIOManager程式即可進行測試。

四、注意事項

- GPIO Script檔（IT8903GPIO.ini）必須和執行之IT8903GPIOManager.exe存放於相同資料夾內，程式才可正常開啟。

- 目前GPIO Script檔設定僅有將GPIO Pin1設定為File Synchronizer AP。

- 在修改過GPIO Script檔之後，必須重新執行GPIO Manager，修改結果才會生效。

- 目前Message WM_IT8903GPIO5為File Synchronizer AP所使用，若須新增AP且要與File Synchronizer並存，請使用其它Messages。